# 江苏立华牧业股份有限公司

# 家禽销售中心项目

# 竣工环境保护验收报告

建设单位：     江苏立华牧业股份有限公司          ）

编制单位：     常州新睿环境技术有限公司          ）

# 二零二一年十二月

建设单位法人代表:  程立力

编制单位法人代表:  王  伟

项  目  负 责 人:  严红霞

填      表    人： 李  睿

| 建设单位：江苏立华牧业股份有限公司 | 编制单位：常州新睿环境技术有限公司 |
| --- | --- |
| 电话:15961210797 | 电话：0519-88805066 |
| 传真:— | 传真：— |
| 邮编:213000 | 邮编：213000 |
| 地址:常州市武进区夏溪镇塘门村 | 地址:常州市武进区湖塘镇延政中路1号 |

# 表一

| 建设项目名称 | # 家禽销售中心项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 江苏立华牧业股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 （划√） |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 常州市武进区夏溪镇塘门村 |  |  |  |  |  |
| 建设内容 | 家禽销售中心 |  |  |  |  |  |
| 设计经营能力 | 年中转优质商品鸡3500万只 |  |  |  |  |  |
| 实际经营能力 | 仅用于员工办公 |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2003年12月 |  | 开工日期 |  | 2005年10月 |  |
| 调试时间 | 2021年10月 |  | 现场监测时间 |  | 2021年10月28~29日 |  |
| 环评报告表 审批部门 | 常州市武进区环境保护局 |  | 环评报告表 编制单位 |  | 常州市环境保护研究所 |  |
| 环保设施 设计单位 | / |  | 环保设施 施工单位 |  | / |  |
| 投资总概算 | 1500万元 | 环保投资 |  | / | 比例 | / |
| 实际总投资 | 1300万元 | 实际环保投资 |  | 20 | 比例 | 1.5% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日实行； 2、《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日实行； 3、《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日通过； 4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日通过； 5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日通过； |  |  |  |  |  |

# 续表一

| 验收监测依据 | 6、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月）； 7、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，2017年11月20日）； 8、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环管[97]122号，1997年9月）； 9、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）； - 10、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（中华人民共和国生态环境部，2018年5月16日）； - 11、《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令604号，2011年9月7日）； - 12、《江苏省长江水污染防治条例》《江苏省大气污染防治条例》《江苏省环境噪声污染防治条例》《江苏省固体废物污染环境防治条例》，2018年3月28日修正，2018年5月1日实行； 13、《江苏立华牧业股份有限公司家禽销售中心项目环境影响报告表》（常州市环境保护研究所，2003年12月）； 14、关于对《江苏立华牧业股份有限公司家禽销售中心项目环境影响报告表》的批复（常州市武进区环境保护局，2004年1月5日）； 15、江苏立华牧业股份有限公司家禽销售中心项目验收监测方案； 16、企业提供其他资料。 |
| --- | --- |

# 续表一

| 验收监测标准标号、级别 | 1、废水 该项目污水接管排放污染物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准，详见表1-1。 表1-1 污水排放执行标准 单位：mg/L 污染物; 接管标准浓度限值; 参照标准. pH值（无量纲）; 6～9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准. COD; ≤500. SS; ≤400. NH3-N; ≤45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准. TP; ≤8. TN; ≤70. 2、噪声 该项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，噪声排放标准限值见表1-4。 表1-4 工业企业厂界环境噪声排放标准值 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A); 标准来源. 2; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 3、固废 生活垃圾排放及管理执行中华人民共和国建设部令第157号《城市生活垃圾管理规定》。 |
| --- | --- |
| 环评批复的污染物总量指标 | 废水考核量t/a：废水量≤476 |

# 表二

1、工程建设内容 江苏立华牧业股份有限公司位于常州市武进区夏溪镇塘门村，企业投资1200万元，建设家禽销售中心项目，于2003年12月委托常州市环境保护研究所编制完成了《江苏立华牧业股份有限公司家禽销售中心项目环境影响报告表》，2004年1月5日该项目取得常州市武进区环境保护局的批复。 该项目实际建设仅用于员工办公，家禽销售不再建设。 项目占地2000m2，年工作300天，一班8h工作制，全年工作时间2400小时，全厂职工20人，厂区内不设置食堂和宿舍。该项目主体工程及产品方案见表2-1，与该项目相关的主要生产设备见表2-2，项目工程组成见表2-3。 表2-1 主体工程及产品方案 工程内容; 产品名称; 环评年产量; 运行时间; 实际建设. 家禽销售中心; 年中转优质商品鸡; 3500万只; 2400h/a; 仅用于员工办公，家禽销售不再建设. 表2-2 项目主要设备 序号; 名称; 规格型号; 环评数量; 实际建设; 备注. 1; 销售平台; /; 2; 0; —. 2; 污水处理设施; /; 1; 0; —. 注：仅用于员工办公，家禽销售中心不再建设。

续表二

2、项目用排水平衡见图2-1。 图2-1 项目用排水平衡图（t/a） 396.8 99.2 496 生活用水 损耗396.8 化粪池 接管市政污水管网

续表二

3、主要工艺流程及产污环节 该项目建设仅用于员工办公，家禽销售中心不再建设，工艺流程略。

续表二

4、主要污染物产生工序 （1）废水：该项目废水主要为职工生活污水。 （2）废气：该项目仅做员工办公，无废气产生。 （3）噪声：项目噪声主要为员工办公产生的噪声。 - （4）固废：该项目固体废弃物主要为生活垃圾。

表三

1、主要污染物产生、防治措施及排放情况 根据该项目生产工艺及现场勘探情况，污染物产生、防治措施及排放情况见表3-1、表3-2。 表3-1 项目废水、废气和噪声污染物产生、防治措施及排放情况 污染类别; 污染源; 污染因子; 环评/批复中 的防治措施; 实际建设. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 接管处理; 接管至滨湖污水处理厂处理. 废气; /; /; /; 仅做员工办公，无废气产生. 噪声; 办公; 噪声; /; 墙体隔声、距离衰减. 固废; 生活垃圾; 环卫清运. - 注：仅用于员工办公，销售中心不再建设。

续表三

表3-2 项目固体废物污染物产生及处置情况 固废名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 环评量t/a; 实际产生量t/a; 利用处置方式; 利用处置单位; 备注. 生活垃圾; 日常生活; /; 900-999-99; 1.5; 1.4; 环卫清运; 环卫部门; /. 鸡粪; 销售; 900-999-99; 17.5; 0; /; /; 未建设. - 注：仅用于员工办公，销售中心不再建设，无鸡粪产生。

续表三

2、其他环保措施情况 表3-3 其他环保设施调查情况一览表 调查内容; 环评要求; 实际建设. 环境管理; 制定全厂环境管理制度，委托社会监测机构开展日常的环境监测工作，统计整理有关环境监测资料并上报当地环保部门，检查监督环保设施的运行、维修和管理情况，开展全厂职工的环保知识教育和组织培训; 仅用于员工办公，销售中心不再建设. 环境风险防范措施及设施; 企业应认真做好各项风险防范措施，完善各项管理制度，并做好监测记录，生产过程应严格操作到位。. 在线监测装置; 环评及批复未作规定. 污染物排放口规范化工程; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）有关要求，规范化设置各类排污口和标志，落实《报告表》提出的监测计划。. “以新带老”措施; /. 环保设施投资情况; 总投资1500万元; 总投资1300万元，其中环保投资20万元，占总投资额的1.5%. “三同时”制度执行情况; 该项目工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时竣工、同时投入使用，能较好地履行环境保护“三同时”执行制度; 已落实. 排污许可证申领情况; 必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污; 已于2021年11月18日申领，登记编号为91320400725219448Q003X. 卫生防护距离; /; 仅用于员工办公，不需设置卫生防护距离.

续表三

- 2、 监测点位 图3-3 检测点位图

表四

1、建设项目环境影响报告表主要结论 种类; 环境影响报告表内容. 废气; 项目地附近环境空气中SO2一次浓度和TSP日均浓度符合GB3095-96《环境空气质量标准》中的二级标准。. 废水; 周边地表水环境（扁担河）满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水标准。 全场产生的生活污水经地埋式污水处理设施处理后排入扁担河支流，污水处理设施出口水质满足GB8978-96《污水综合排放标准》表4中二级排放标准，由于排放量较小，对项目附近地表水环境影响较小。 销售平台冲洗水经沉淀池处理后，直接用作绿化用水，不外排，对项目附近地表水环境无直接影响。. 固废; 生活垃圾由环卫部门统一收集清运，处置率100%，对周围环境无直接影响。 项目建成后产生的鸡粪由常州市立华生物肥料有限公司回收，作为生产有机肥的原料，综合利用率100%，对周围环境无直接影响。. 噪声; 周边环境噪声符合GB3096-93《城市区域环境噪声标准》中2类标准。 厂界周围无居民区，不会产生噪声扰民现象。. 建议; - 本项目正式营运后，进出销售中心的车辆禁止鸣笛，减少车辆噪声对周边环境的影响 - 厂区绿化率＞30% - 企业必须按环保要求对生产废水进行有效治理，确保废水能及时处理达标。.

续表四

2、审批部门审批意见 序号; 环评批复; 实际建设. 1; 根据你单位的申请和环评的分析、结论和建议，同意你单位在夏溪镇塘门村的拟建地建设“3500万只/年家禽销售中心”项目，按报告表中确定的能力、工艺及方案进行建设，不能随意更改; 该项目仅用于员工办公，销售中心不再建设. 2; 施工期间应定期、定时洒水，避免施工扬尘对环境的污染，施工期间的冲洗水及雨水经沉淀池沉淀后排放; 施工期间定期、定时洒水，冲洗水及雨水经沉淀池沉淀后排放. 3; 启用后的有476t/a生活污水产生，经废水处理设施处理达标后排入扁担河支流，排放标准执行GB8978-96《污水综合排放标准》表4的二级标准：PH6-9，CODcr≤150mg/L，BOD5≤30mg/L，SS≤150mg/L，NH3-N≤25mg/L，TP≤1mg/L；700t/a场地冲洗水经沉淀池处理后，作为绿化用水，不得外排；单位内设一个排放口，按规范化设置，并设明显标志牌；运行中加强管理，防止发生跑、冒、滴、漏现象; 生活污水经化粪池预处理后接管至污水处理厂进一步处理，无生产废水产生. 4; 本项目建设过程中的建筑垃圾收集后统一处理。启用后产生的生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理; 建设过程中的建筑垃圾集中收集处理；运营期生活垃圾由环卫部门清运. 5; 本项目建成后，年产生活垃圾3.5t/a，由环卫部门统一收集清运；本项目建成后，年产鸡粪17.5t/a，由常州市立华生物肥料有限公司回收，不得外排; 生活垃圾由环卫部门清运，销售中心不再建设，无鸡粪产生. 6; 厂界噪声执行GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中I类区的要求，昼间≤55dB（A），夜间≤45dB（A）; 厂界噪声满足相关要求. 7; 生产中不得进行畜禽宰杀; 销售中心不再建设，无畜禽宰杀工序.

续表四

3、项目变动情况 该项目仅用于员工办公，销售中心不再建设，项目变动情况见表4-1。 表4-1 变动清单与实际落实情况 污染影响类建设项目重大变动清单（试行）; 实际落实情况; 重大变动界定. 1.建设项目开发、使用功能发生变化的; 仅用于员工办公，不属于重大变化; 否. 2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 仅用于员工办公，生产能力未增加; 否. 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的; 未导致废水第一类污染物排放量增加; 否. 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的; 处置或储存能力未增大; 否. 5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 未重新选址；未导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 否. 6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 仅用于员工办公，销售中心不再建设; 否. 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 未导致大气污染物无组织排放量增加; 否. 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 未发生变动; 否.

续表四

续表4-1 变动清单与实际落实情况 污染影响类建设项目重大变动清单（试行）; 实际落实情况; 重大变动界定. 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 生活污水经化粪池处理后接管至污水处理厂，不属于重大变动; 否. 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 未新增废气排放口; 否. 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 噪声污染防治措施未发生变化; 否. 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 固体废物利用处置方式未发生变化; 否. 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 该项目不涉及; 否. 对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》环办环评函〔2020〕688号文件，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素未发生重大变动，未加重对周围环境不利影响，项目变动不属于重大变动。

表五

1、监测分析方法 废气、噪声监测分析方法见表5-1，废水分析方法见表5-2。 表5-1 废气、噪声监测分析方法 类别; 项目; 分析方法; 检出限. 噪声; 厂界 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 表5-2 废水监测分析方法 类别; 项目; 分析方法; 检出限. 废水; pH值; 《水质 pH值的测定 电极法》（HJ 1147-2020）; /. 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ 828-2017）; 4mg/L. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB/T 11901-1989）; 4mg/L. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009）; 0.025mg/L. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB/T 11893-1989）; 0.05mg/L. 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ636-2012; 0.05mg/L. 2、监测仪器 本次验收项目现场使用监测仪器见表5-3。 表5-3 验收现场使用监测仪器一览表 序号; 仪器编号; 仪器名称; 仪器型号; 检定/校准情况. 1; XS-A-007; 紫外分光光度计; L5; 合格. 2; XS-A-013; pH计; PHS-3C; 合格. 3; XS-A-060; 滴定管; 50mL; 合格. 4; XS-A-010; 万分之一天平; FA2204N; 合格. 5; XS-B-017; 烘箱; GL-125B; 合格. 6; XS-A-046; 多功能声级计; AWA5688; 合格. 7; XS-A-047; 声级校准器; AWA6022A; 合格.

续表五

3、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中应采集一定比例的平行样；实验室分析过程一般应使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，并对质控数据分析，监测数据严格执行三级审核制度。 表5-4 水质污染物检测质控表 污染物 类别; 污染物; 样品数; 平行; 加标回收; 标准物质; 全程序空白. 现场; 合格率 （%）; 实验室; 合格率 （%）; 个数; 合格率 （%）; 个数; 合格率 （%）; 个数; 合格率（%）. 废水; pH值; 8; /; /; /; /; /; /; 2; 100; /; /. 化学需氧量; 8; 2; 100; 2; 100; /; /; 2; 100; 2; 100. 悬浮物; 8; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 氨氮; 8; 2; 100; 2; 100; 2; 100; /; /; 2; 100. 总磷; 8; 2; 100; 2; 100; 2; 100; /; /; 2; 100. 总氮; 8; 2; 100; 2; 100; 2; 100; /; /; 2; 100. 注：“/”表示无数据。 4、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 为保证验收检测过程中厂界噪声检测的质量，噪声检测布点、测量方法及频次均按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行。检测时使用经计量部门检定，并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。 表5-6 噪声声级计校准结果表 校准日期; 声校准器 型号; 标准噪声值（dB(A)）; 检测前校准值（dB(A)）; 示值偏差（dB(A)）; 校测后校准值（dB(A)）; 示值偏差（dB(A)）. 2021.10.28; AWA6221B; 93.8; 93.8; 0.0; 93.8; 0.0. 2021.10.29; AWA6221B; 93.8; 93.8; 0.0; 93.8; 0.0. 注：标准发生源源强为94.0dB.

表六

1、监测项目 （1）噪声 该项目噪声监测内容见表6-1。 表6-1 噪声监测内容表 监测内容; 监测符号、编号; 监测频次. 厂界噪声; ▲Z1~Z4东、南、西、北 各厂界; 每天昼间监测1次，连续2天. （2）废水 该项目废水监测内容见表6-2。 表6-2 废水监测内容表 监测点位; 监测符号、编号; 监测项目; 监测频次. 污水总排口; ★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 4次/天，连续2天.

表七

- 验收监测期间生产工况记录 验收监测期间，办公人员20人，每天工作时间8h。

# 续表七、废水监测结果

| # 监测点位 | # 监测日期 | # 监测项目 | # 监测结果（mg/L） |  |  |  | # 均值或范围 | # 执行标准值（mg/L） | # 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 第一次 | # 第二次 | # 第三次 | # 第四次 |  |  |  |
| # 污水总排口 | # 2021年10月28日 | pH值（无量纲） | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.1~7.4 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 127 | 129 | 129 | 126 | 128 | 500 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 78 | 84 | 86 | 88 | 84 | 400 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 26.6 | 26.7 | 27.2 | 26.4 | 26.7 | 45 | 达标 |
|  |  | 总磷 | 1.80 | 1.97 | 2.10 | 2.04 | 1.98 | 8 | 达标 |
|  |  | 总氮 | 27.7 | 27.9 | 28.2 | 28.6 | 28.1 | 70 | 达标 |
|  | # 2021年10月29日 | pH值（无量纲） | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.3~7.5 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 128 | 124 | 131 | 128 | 128 | 500 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 80 | 80 | 78 | 84 | 80 | 400 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 26.2 | 25.9 | 26.6 | 27.2 | 26.5 | 45 | 达标 |
|  |  | 总磷 | 1.58 | 1.65 | 1.74 | 1.56 | 1.63 | 8 | 达标 |
|  |  | 总氮 | 28.6 | 28.7 | 27.0 | 27.0 | 27.8 | 70 | 达标 |
| 备注 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表七、噪声监测结果及总量核算

| 噪声监测结果 | 表7-1 噪声监测结果表 单位：dB（A） 监测时间; 监测点位; 检测时间; 检测结果Leq; 标准值; 达标情况. # 2021.10.28; 东厂界外1米Z1; 昼间; 49.5; 60; 达标. 南厂界外1米Z1; 昼间; 51.3; 60; 达标. 西厂界外1米Z1; 昼间; 48.1; 60; 达标. 北厂界外1米Z1; 昼间; 51.9; 60; 达标. 2021.10.29; 东厂界外1米Z1; 昼间; 49.8; 60; 达标. 南厂界外1米Z1; 昼间; 49.8; 60; 达标. 西厂界外1米Z1; 昼间; 50.6; 60; 达标. 北厂界外1米Z1; 昼间; 51.8; 60; 达标. 备注; - —. 表7-2 污染物总量核算结果表 污染源; 污染物; 全厂核定量（t/a）; 实际排放总量（t/a）; 是否符合. 废水; 废水量; 476; 396.8; 符合. 化学需氧量; /; 0.05; /. 氨氮; /; 0.01; /. 总磷; /; 0.0007; /. |
| --- | --- |

表八、验收监测结论及建议

1、项目验收概况 江苏立华牧业股份有限公司位于常州市武进区夏溪镇塘门村，企业投资1200万元，建设家禽销售中心项目，于2003年12月委托常州市环境保护研究所编制完成了《江苏立华牧业股份有限公司家禽销售中心项目环境影响报告表》，2004年1月5日该项目取得常州市武进区环境保护局的批复。 该项目实际建设仅用于员工办公，家禽销售不再建设。 项目占地2000m2，年工作300天，一班8h工作制，全年工作时间2400小时，全厂职工20人，厂区内不设置食堂和宿舍。 2021年10月28日~29日，江苏新晟环境检测有限公司组织专业技术人员，对江苏立华牧业股份有限公司“家禽销售中心项目”进行了验收监测。 2、验收监测结论 （1）监测期间工况及气象条件 监测期间，设备运行正常，天气均为晴，风速均小于5m/s。验收期间该项目各项环保治理设施均处于运行状态，满足竣工验收监测要求。 （2）废水 该项目废水主要为职工生活污水，接入市政污水管网，排入滨湖污水处理厂处理。 监测结果表明：监测期间，该项目污水总排口中废水的化学需氧量、悬浮物的排放浓度及pH值范围均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；氨氮、总磷、总氮的排放浓度均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准要求。 （3）噪声 项目噪声主要为员工办公产生的噪声。通过墙体隔声、距离衰减等措施来控制。 监测结果表明：监测期间，该项目东、南、西、北各厂界昼、夜间噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值要求；200m范围无环境敏感点。

续表八、验收监测结论及建议

- （4）固废 - 该项目固体废弃物主要为生活垃圾，由当地环卫部门统一收集处理。 该项目产生的固体废物全部处置，零排放。 （5）变动环境影响分析 对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》环办环评函〔2020〕688号文件，该项目的性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施五个因素未发生重大变动。 （6）污染物排放总量 由监测结果可知：通过企业提供资料及水量平衡计算，企业年废水排放量为396.8m3/a，废水中各类污染物的平均排放浓度为：化学需氧量128mg/L、氨氮26.6mg/L、总磷1.79mg/L。废水中各类污染物实际年排放总量详见表8-1，均满足环评/批复要求。 表8-1 污染物总量核算结果表 污染源; 污染物; 全厂核定量（t/a）; 实际排放总量（t/a）; 是否符合. 废水; 废水量; 476; 396.8; 符合. 化学需氧量; /; 0.05; /. 氨氮; /; 0.01; /. 总磷; /; 0.0007; /. 总结论：经现场勘查，本项目建设地址与环评一致；对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》环办环评函〔2020〕688号文件，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素未发生重大变动；配套的环保“三同时”措施已经落实到位；污染防治措施符合环评及批复要求；经监测，各类污染物均达标排放、污染物排放总量均符合环评审批要求；风险防范措施已落实；卫生防护距离内无居民等敏感保护目标。 综上，本项目建成部分满足建设项目竣工环境保护验收条件。

续表八、验收监测结论及建议

3、附图 （1）项目地理位置图； （2）项目周边概况图； （3）项目平面布置图。 4、附件 （1）该项目环评的结论及建议； （2）常州市武进区环境保护局的批复； （3）企业营业执照； （4）企业名称变更说明； （5）排水证明； （6）用水凭证； （7）真实性承诺书及委托书； （8）企业环保管理制度； （9）验收监测方案； （10）排污许可证。

附图1  项目地理位置图

- 附图2  项目周边概况图

- 附图3  平面布置图

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章):                           填表人(签字):                 项目经办人(签字):

| 建设 项目 | 项目名称 |  | 家禽销售中心项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | ／ |  | 建设地点 |  | 常州市武进区夏溪镇塘门村 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  | 鸡的饲养 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | ■新建 □改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年中转优质商品鸡3500万只 |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 仅做员工办公 |  | 环评单位 |  | 常州市环境保护研究所 |  |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 常州市武进区环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | ／ |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | ／ |  | 排污许可证申领时间 |  | 2021.11.18 |  |  |  |
|  | 环保设施设计/施工单位 |  | 常州市环境保护研究所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证 |  | 91320400725219448Q003X |  |  |  |
|  | 验收监测单位 |  | 江苏新晟环境检测有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  | 正常 |  |  |  |
|  | 投资总概算 |  | 1500万 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  |  | ／ |  | 所占比例 |  | ／ |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 1300万 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 |  |  | 20 |  | 所占比例 |  | 1.5% |  |  |  |
|  | 废水治理 |  | 20万 |  | 废气治理 | ／ |  | 噪声治理 |  | ／ | 固体废物治理 |  |  | ／ |  | 绿化及生态 |  | ／ | 其他 |  | ／ |
|  | 新增废水处理能力 |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理能力 |  |  | ／ |  | 年平均工作时 |  | 7200h |  |  |  |
|  | 运营单位 |  | 江苏立华牧业股份有限公司 |  |  |  |  |  |  | 运营单位组织机构代码 |  |  |  | 91320400725219448Q |  | 验收时间 |  | 2021年10月28~29日 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。 2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。 3、计量单位：废气排放量——万吨／年；废水排放量——万标立方米／年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米； | 污染物 | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放量(7) |  | 本期工程 “以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水量 | ／ |  | ／ |  |  | ／ |  | ／ | ／ |  | 396.8 | 476 |  | ／ | ／ | ／ | ／ |  | ／ |  |
|  | 化学需氧量 | ／ |  | 128 |  |  | 500 |  | ／ | ／ |  | 0.05 | ／ |  | ／ | ／ | ／ | ／ |  | ／ |  |
|  | 氨氮 | ／ |  | 26.6 |  |  | 400 |  | ／ | ／ |  | 0.01 | ／ |  | ／ | ／ | ／ | ／ |  | ／ |  |
|  | 总磷 | ／ |  | 1.79 |  |  | 8 |  | ／ | ／ |  | 0.0007 | ／ |  | ／ | ／ | ／ | ／ |  | ／ |  |